漂浮式风电机组团队

一体化仿真软件组

2025/05/19- 2025/05/23

- 团队建设

- 参加Andrew Ning教授多学科设计优化平台开发交流会；

- 参加“海上风电机组一体化设计平台开发”讲座及技术交流；

- 填报《高性能机架服务器调研报告》，提报采购审批；

- 准备团队中期检查材料；

- 撰写软件组实验室内部宣传新闻稿。

- 科研进展

- 环境模块：整理波浪模块代码，修改波浪谱幅值的生成公式；测试波浪模块与bladed输出结果进行对比。

- 气动模块：修改各任务流结果文件写入逻辑，编写对应输出函数；调试气动-结构-水动耦合计算程序，研究非定常控制算法。

- 结构模块：Steady Parked Loads求解器测试完成；建立IEA 15MW HeroWind格式模型，形成模型与计算设置yaml文件，完善rust yaml文件解析功能；建立Bladed、OpenFast IEA 15MW模型，对比模型与计算结果，分析计算误差原因；学习研究结构模块有限元建模及求解方法，修改结构模块程序，分析模态计算与bladed误差较大的原因。

- 水动模块：完成HydroSim求解器Morison模块：Member结构及其属性的定义、压载水质量及惯性力的求解；开发HydroSim求解器Morison模块：Member结构惯性力和阻力的求解。完成Hydrofre求解器OC4半潜平台在无限水深条件下的功能测试；解决Hydrofre求解器OC4半潜平台在有限水深条件，低频波浪计算误差较大的问题。

- 前后处理模块：完成水动模块主界面设计；完成后处理模块面板功能区前后端功能测试。

- 下周工作计划

- 团队建设：无

- 环境模块：推进波浪模块开发者手册编写，继续优化波浪模块的功能。

- 气动模块：继续调试气动-结构-水动耦合计算程序。

- 结构模块：求解器集成yaml解析输入参数功能；对比不同软件计算结果；测试HeroWind气动、简单控制、多体、水动耦合计算。测试结构模块不同塔筒建模方法对模态计算的影响；结构模块塔筒建模方法，修改结构模块程序。

- 水动模块：继续开发HydroSim求解器Morison模块：Member结构惯性力和阻力的求解；调试和验证HydroSim求解器Morison模块。继续调试程序，完成Hydrofre求解器OC4半潜平台在有限水深条件下的功能测试；进行hydrofre求解器和hydrosim求解器的联合调试；学习二阶势流理论。

- 前后处理模块：调整水动模块子界面功能；进行后处理模块功能性测试。