技   术   交   底   书

（设 备 及 装 置 类）

| 专利名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  |  |  |  |
| 发 明 人 |  |  |  |  |
| 撰 写 人 |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |

0 交底书注意事项

（1）高质量的专利需要发明人和代理师紧密合作才能共同完成。发明人详细说明技术构思和实施方案，专利代理师撰写专利文件，最终使发明人的智力成果获得专利法的保护。

（2）交底书只有一条逻辑主线2W1H，你做了什么WHAT（核心技术主题），为什么做WHY（解决什么技术问题，做出什么技术贡献，克服什么技术缺陷），怎么做的HOW（采用什么技术手段），最后取得预料不到的技术效果。

（3）全文对同一事物的描述应当统一，避免出现同一事物多种描述。

（4）为方便代理人理解，可多采用一些直观图来说明，例如结构图、爆炸图、以及细节图等。

（5）尽量避免使用外文单词，如果必须使用，所有外文都应该给出中文译文或中文解释。

1 请简述本发明的核心技术主题（直扣主题）

这是一种智能化的机器人铺层系统，属于先进制造、机器人技术和复合材料加工领域。它主要用于风电机组超长柔性叶片的自动化生产场景，目的是解决传统人工铺层效率低、质量不稳定从而实现高效率、高精度、高一致性的复合材料铺层，大幅提升风电叶片的制造水平和产品质量。

2 请描述本发明的背景技术(现有技术及其缺点)

提示:背景技术是作为本发明基础且能够帮助理解本发明相关的公知技术的内容。专利的创新性都是在背景技术的基础上进行创新或改进，只有清楚阐述背景技术的现状才能明晰要申请的技术对现有技术所做出的创造性智慧贡献。背景技术的目的是使代理师和专利审查员能够理解发明人所处的情境，即发明人所在的技术领域以及所解决的具体问题。

随着全球对可再生能源需求的不断增长，风力发电已成为重要的能源支柱。为了提高风力发电效率并降低度电成本，风电机组的叶片尺寸正变得越来越大、越来越长并且柔性也在不断增加。这种“长柔叶片”的设计虽然在气动性能和捕风能力上具有显著优势，但其制造过程和质量的可控性上有着前所未有的挑战。

人工铺层方法是目前风电叶片制造中最为普遍的方式。工人根据铺层图切割、搬运、定位和压实复合材料。人工铺层方法存在以下缺点：效率低下，劳动强度大： 随着叶片长度的增加（目前已超过百米），铺层面积巨大，往往一只叶片需要几十个熟练工人长时间作业，生产周期长，人工成本高昂。质量一致性差，易受人为因素影响： 铺层质量高度依赖于工人的技能、经验和疲劳程度。在铺设过程中，容易出现纤维方向偏差、搭接不准确、褶皱、气泡、空隙率不均等问题，导致叶片内部缺陷，严重影响叶片的结构强度、疲劳寿命和气动性能。精度难以保证： 对于超长叶片和复杂曲面，人工很难精确控制每一层材料的定位、张力和压实，导致几何精度和重复性差。工作环境恶劣，安全风险高： 工人需长时间接触复合材料和树脂，存在健康风险。在大型模具内部或高空作业，也存在安全隐患。

3 请详细描述本发明的设计动机或初衷（为什么会有这个方案）

提示：请详细说明本发明技术构思是怎么来的。

譬如说，为了解决某个技术难题，现有方案（公开或不公开的都可以，如果是公开的，给出文献或专利号）不能解决这个技术问题（可以结合原理分析进行描述），提出本发明的技术构思。

或者，为了完成某个技术指标，经过对现有方案的调研，发现现有方案存在什么缺陷（描述缺陷是为了提出本发明的构思，不相关的不用描述），因此提出本发明的技术构思。

本发明的构思，是为了解决风电机组叶片，特别是超长、柔性叶片制造过程中大量人工制作，自动化程度低，维持产品质量一致性难度大核心痛点。

目前，百米级风电叶片的复合材料铺层仍高度依赖人工。工人需要手动从卷筒上取下大面积的预浸料或干纤维布，进行裁剪、搬运、在巨大且弯曲的模具内定位、铺设、并用刮板或滚筒压实。整个过程耗时耗力，一个叶片通常需要数十名工人连续作业数天甚至数周才能完成。这导致了生产效率低下，生产周期长，且对熟练技工的需求量大，人工成本居高不下。

铺层质量高度依赖于工人的经验、技能和即时状态。不同工人、同一工人在不同时间，其铺设的力度、角度、材料张力、搭接精度都可能存在差异。这直接导致叶片内部的纤维方向、树脂含量、空隙率等关键参数不一致，造成不同叶片之间、甚至同一叶片不同区域的力学性能和气动性能差异，严重影响叶片的可靠性、疲劳寿命和发电效率。

人工铺层过程中，对于材料铺设的精度、缺陷（如气泡、褶皱）的检测和纠正，主要依靠肉眼和经验，缺乏客观、量化的实时反馈和精确的自动纠偏能力。这使得质量问题难以在早期发现和修正，增加了返工率和废品率。

4 请详细说明本发明的技术方案是如何来做的（发明内容）

4.1 本部分为专利申请最重要部分，需要详细提供，采用夹叙夹议的方式来描述。

4.2 专利必须是一个技术方案，应该阐述发明目的通过什么技术方案来实现的，不能只有原理，也不能只做功能介绍。

4.3 附图以方框图、黑白方式提供，不能提供彩色图例，不能采用颜色深浅区别不同位置。

4.4 必须结合机械结构图、机械原理图等附图进行说明，每个图都应有对应的文字描述，权利要求应当是一个完整的技术方案，即使不看附图也能明白，注意对机械结构图的各个组成部分提供相关的准确名词。在描述装置时，应当从上到下逐层说明的方法。具体而言，要求首先说明整个装置的功能，再说明该装置由哪些部分组成，要求这些组成部分能够完整的组成该装置，要给出部件名称，并交待清楚各个组成部分之间的连接关系；进一步的，对每个组成部分，说明其功能，再说明其组成零件；同样要求这些零件能够完整的构成该组成部分，并且介绍清楚各个组成部分相互之间的关系。以上介绍务必结合附图进行。

5 现有技术相比，本发明有何优点

5.1 结合技术方案来描述，做到有理有据，即用推理或因果关系的方式推理说明；突出设备中哪个部件是发明点所涉及的，作用是什么，解决了什么技术问题，产生了什么预料不到的技术效果。

5.2 可以对应3部分所要解决的技术问题或发明目的来描述。

6 本方案的亮点是什么

提示：可以从技术的角度说新技术方案中的哪个做法是亮点，或者，也可以从功能的角度说新技术方案所实现的什么功能是亮点，两者取其中一种。请将所有亮点用1、2、3…的形式列出，简单列出即可，不需要像第4点那样详细地展开，以提醒代理人注意，便于双方校正各自对关键点的理解。

7 其它有助于代理师理解的技术材料

提示：可以以部门新员工需要了解一个技术时所要阅读的文献列表这样的标准来提供参考资料